| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 九江经济技术开发区城区桥梁维修加固及养护劳务分包项目询价采购文件 |  |
| 采购编号： CG-2019-009 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目  录

第一章  采购公告	1

一、项目概况	1

二、供应商资格要求	1

三、采购文件的获取	1

四、响应文件的递交	1

五、公告媒介	2

六、联系方式	2

第二章  采购须知	2

一、响应文件组成	2

二. 报价要求	2

三. 采购评审	2

四. 定标及合同授予	3

第三章  采购需求	4

一、工作内容	4

二、工作地点	9

三、工作期限	9

四、人员需求	9

五、设备需求	9

六、质量验收	9

七、售后服务	9

第四章  响应文件格式	11

（一）响应函	12

（二）分项报价表	13

（三）法定代表人身份证明书	20

（四）法定代表人授权书	21

（五）其 他 文 件	22

（六）技术方案	23

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就九江经济技术开发区城区桥梁维修加固及养护劳动服务项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

- 一、项目概况

1、项目名称：九江经济技术开发区城区桥梁维修加固及养护劳动服务

2、采购编号：CG-2019-009

3、采购内容：负责协作甲方（中南安全环境技术研究院股份有限公司）完成九江经济技术开发区国税桥、十里河桥、西宁路桥、长城路一桥、长江中转站桥加固修复，九瑞大桥加装安全防护拦杆(图纸清单内的工作内容)施工，提供劳动服务（含人工、辅助材料、小型机械等）。

辅助材料为：除涂料、橡胶支座、桥梁伸缩缝、钢护栏外工程所需的材料均为辅助材料。

小型机械为：除混凝土泵、挖掘机外所有施工中所需工器具及设备均为小型机械。

- 二、供应商资格要求

1、供应商应具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、具有住建厅颁发的特种工程专业承包不分等级（限结构补强）资质、安全生产许可证；

3、完成过一座桥梁的维修加固项目业绩；

4、在经营活动中没有重大违法记录。

- 三、采购文件的获取

1、采购文件获取时间及地点：登录http://www.znahy.com/45.aspx网站进行下载。

- 四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2019年10月11日12时整。

2、响应文件递交地点：武汉市武昌区中南二路2号四楼会议室。

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

- 五、公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

- 六、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市武昌区中南二路2号

联 系 人：苏先生 13607150719    张先生  13667249418

# 第二章  采购须知

- 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1)

2、响应函(格式详见附件 2)

3、分项报价表  (格式详见附件 3)

4、法定代表人身份证明书(格式详见附件4)

5、授权委托书(格式详见附件 5)

6、供应商资格证明文件

a、营业执照等；

b、资质证书；

c、类似项目业绩 (格式详见附件6)；

7、技术方案(格式详见附件7)。

注: 以上文件均须加盖参选单位公章，密封后骑缝加盖公章。

## 二. 报价要求

1、本次采购采用总价包干的方式进行报价。所报价格为费用总额，包括人工费、辅助材料费用、小型机具费用、安全文明施工措施费、规费、税金等所有费用，本项目设最高限价300万元。

2、本次报价货币为人民币，总价应包含开具增值税价格。

## 三. 采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评标细则

评审小组将对通过资格审查、满足响应文件要求的投标文件进行综合评分。满分100分，最终得分为评审小组成员的算术平均值（得分精确到小数点后2位，四舍五入）。评分内容和标准如下：

| 评标 项目 | 分值 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 | 70分 | 报价得分 | 70 | 满足招标文件要求且投标价格的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×70×100%。 |
| 技术得分 | 10分 | 采购需求响应程度 | 10 | 对采购需求人员、设备、质量及服务响应程度进行评分。满足基本需求得6分，根据方案详尽程度酌情加1-4分。 |
| 商务得分 | 20分 | 企业业绩 | 20 | 满足业绩基本要求得10分，增加1个已完成类似业绩加10分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |

评审小组将按照综合得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

## 四. 定标及合同授予

1．定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。

2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

- 一、工作内容

1.十里河桥

1.1桥面混凝土破损采用聚合物砂浆修补，桥面连续改造，重新铺设道路标线和标志；

1.2对全桥支座进行顶升更换；

1.3将人行道表面破损处凿除采用聚合物砂浆修复；

1.4对全桥泄水孔进行疏通；

1.5伸缩缝、止水带更换；

1.6对0#桥台3处露筋锈蚀处进行表面钢筋除锈，修补露筋处混凝土。对0#台、3#台沉降加铺沥青铺装层，再对整个桥台进行凿毛，使用环氧焦油砂浆进行防护；

1.7桥墩：缠包碳纤维布；

1.8对全桥外立面进行粉刷。

工程量清单表

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 更换原有伸缩缝混凝土更换钢板伸缩缝钢筋 | m | 100 |
| 2 | 橡胶支座 | GYZF4200*51 氯丁橡胶支 座 | 个 | 100 |
| 3 | 橡胶支座 | GYZF4200*49 氯丁橡胶支 座 | 个 | 200 |
| 4 | 临时垫块 | 临时垫块 | 个 | 52 |
| 5 | 预埋铁件 | Q345C 钢牛腿 | t | 6.54 |
| 6 | 预埋铁件 | Q345C 锚栓 M24*170 | 个 | 2340 |
| 7 | 不锈钢板 | 304N1 不锈钢板 | t | 0.17 |
| 8 | 桥梁梁体顶升 |  | 跨 | 3 |
| 9 | 混泥土裂缝及缺陷 处理 | 深层缺陷处理、浅层缺陷 处理，灌缝、封缝 | 项 | 1 |
| 10 | 桥面铺装 | SAM13 沥青混凝土铺装 SBS 防水卷材 | m2 | 150 |
| 11 | 铣刨路面 | 原沥青铺装层凿除 原混凝土 垫层凿除 | m2 | 150 |
| 12 | 水中墩防护 | 黏贴碳纤维布 防护涂装 | m2 | 226.08 |
| 13 | 桥台环氧焦油砂浆 加固 | 混凝土凿毛脚手架模板环氧焦油砂浆 | 项 | 1 |
| 14 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护涂 料 | m2 | 2531.6 |
| 15 | 标线 |  | m2 | 621.6 |
| 16 | 标杆 |  | 根 | 1 |
| 17 | 标志板 |  | 块 | 1 |
| 18 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |

2.西宁路桥

2.1重新铺设道路标线和标志；

2.2对全桥支座进行顶升更换；

2.3将人行道表面破损处凿除采用聚合物砂浆修复；

2.4对全桥泄水孔进行疏通；

2.5伸缩缝清理、止水带更换；

2.6对0#桥台3 处露筋锈蚀处进行表面钢筋除锈，修补露筋处混凝土。再对整个桥台进行凿毛，使用环氧焦油砂浆进行防护；

2.7对全桥外立面进行粉刷。

工程量清单表

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩缝清理 更换止水带 钢筋 | m | 30 |
| 2 | 橡胶支座 | GYZF4200*32 氯丁橡胶 支座 | 个 | 64 |
| 3 | 临时垫块 | 临时垫块 | 个 | 33 |
| 4 | 预埋铁件 | Q345C 钢牛腿 | t | 1.43 |
| 5 | 预埋铁件 | Q345C 锚栓 M24*170 | 个 | 400 |
| 6 | 不锈钢板 | 304N1 不锈钢板 | t | 0.11 |
| 7 | 桥梁梁体顶升 |  | 跨 | 1 |
| 8 | 桥面排(泄)水管 |  | 个 | 10 |
| 9 | 混泥土裂缝及缺陷处理 | 环氧聚酯砂浆、聚合物 砂浆 | 项 | 1 |
| 10 | 桥台环氧焦油砂浆加固 | 混凝土凿毛 脚手架 模板 环氧焦油砂浆 | 项 | 1 |
| 11 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护涂 料 | m2 | 761.1 |
| 12 | 标线 |  | m2 | 48.62 |
| 13 | 标杆 |  | 根 | 1 |
| 14 | 标志板 |  | 块 | 1 |
| 15 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |

3.国税桥

3.1桥面坑槽采用环氧树脂砂浆修复，重新铺设道路标线和标志；

3.2对全桥支座进行除锈和涂防锈油等保养；

3.3将人行道、栏杆表面破损处凿除采用聚合物砂浆修复；

3.4对全桥泄水孔进行疏通；

3.5对桥台左右侧墙裂缝注浆封闭，在左右侧墙植筋增大截面加固；

3.6对桥台伸缩缝进行凿除更换；

3.7对全桥外立面进行粉刷。

工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 更换原有伸缩缝混凝土 更换钢板伸缩缝 钢筋 | m | 56.8 |
| 2 | 橡胶支座 | 支座除锈 | 个 | 20 |
| 3 | 桥梁梁体顶升 | 桥梁梁体顶升 | 跨 | 1 |
| 4 | 桥面排(泄)水管 | 泄水孔 钢管 | 个 | 20 |
| 5 | 混泥土裂缝及缺陷处理 | 环氧聚酯砂浆、聚合物 砂浆 | 项 | 1 |
| 6 | 桥台增大截面 | 混凝土凿毛 混凝土 钻孔 植筋 | 项 | 1 |
| 7 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护涂 料 | m2 | 5302.4 |
| 8 | 标线 | 纵向标线 热熔涂料 普 通型 | m2 | 175.83 |
| 9 | 浆砌块料 | 浆砌片石锥坡 锥坡开挖 | m3 | 412.8 |
| 10 | 标杆 |  | 根 | 1 |
| 11 | 标志板 |  | 块 | 1 |
| 12 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |

4.长城路一桥

4.1桥面坑槽采用聚合物砂浆修复。重新铺设道路标线和标志；

4.2对全桥支座进行顶升更换；

4.3将人行道表面破损处凿除采用聚合物砂浆修复；

4.4对全桥泄水孔进行增设；

4.5对梁体进行修复。

4.6对伸缩缝凿除，进行更换；

4.7对整个桥台进行凿毛，使用环氧焦油砂浆进行防护；

4.8对全桥外立面进行粉刷。

工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 更换原有伸缩缝混凝 土 更换钢板伸缩缝 钢筋 | m | 68 |
| 2 | 橡胶支座 | GYZF4200*56 氯丁橡胶 支座 | 个 | 112 |
| 3 | 临时垫块 | 临时垫块 | 个 | 57 |
| 4 | 预埋铁件 | Q345C 钢牛腿 | t | 2.43 |
| 5 | 预埋铁件 | Q345C 锚栓 M24*170 | 个 | 600 |
| 6 | 不锈钢板 | 304N1 不锈钢板 | t | 0.19 |
| 7 | 桥梁梁体顶升 |  | 跨 | 1 |
| 8 | 桥面排(泄)水管 |  | 个 | 10 |
| 9 | 混泥土裂缝及缺陷处 理 | 环氧聚酯砂浆、聚合物 砂浆 | 项 | 1 |
| 10 | 桥台环氧焦油砂浆加 固 | 混凝土凿毛 脚手架 模板 环氧焦油砂浆 | 项 | 1 |
| 11 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护 涂料 | m2 | 1509 |
| 12 | 标线 |  | m2 | 666 |
| 13 | 标杆 |  | 根 | 1 |
| 14 | 标志板 |  | 块 | 1 |
| 15 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |

5.长江中转站桥

5.1重新铺设道路标线和标志；

5.2对全桥支座进行顶升更换；

5.3将人行道、栏杆表面破损处凿除采用聚合物砂浆修复；

5.4对全桥泄水孔进行疏通；

5.5桥台维修加固：对桥台锈蚀进行修复与1#台侧墙开裂处进行修复，再对整个桥台进行凿毛，使用环氧焦油砂浆进行防护；

5.6对梁底破损、露筋处进行修复；

5.7对伸缩缝清理、止水带进行更换；

5.8对全桥外立面进行粉刷。

工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩缝清理更换止水带 钢筋 | m | 57.2 |
| 2 | 橡胶支座 | GYZF4200*56 氯丁橡胶 支座 | 个 | 56 |
| 3 | 临时垫块 | 临时垫块 | 个 | 29 |
| 4 | 预埋铁件 | Q345C 钢牛腿 | t | 2.35 |
| 5 | 预埋铁件 | Q345C 锚栓 M24*170 | 个 | 600 |
| 6 | 不锈钢板 | 304N1 不锈钢板 | t | 0.09 |
| 7 | 桥梁梁体顶升 |  | 跨 | 1 |
| 8 | 桥面排(泄)水管 |  | 个 | 10 |
| 9 | 混泥土裂缝及缺陷处 理 | 环氧聚酯砂浆、聚合物 砂浆 | 项 | 1 |
| 10 | 桥台环氧焦油砂浆加 固 | 混凝土凿毛脚手架 模板 环氧焦油砂浆 | 项 | 1 |
| 11 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护涂 料 | m2 | 2259.2 |
| 12 | 标线 |  | m2 | 346.32 |
| 13 | 标杆 |  | 根 | 1 |
| 14 | 标志板 |  | 块 | 1 |
| 15 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |

6.九瑞大道桥

6.1在原栏杆内侧，设置钢结构防撞护栏。

工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属栏杆 | 钢管护栏支撑架预埋锚筋 预埋钢板 | m | 600 |

- 二、工作地点

工作地点为江西省九江市。

- 三、工作期限

工作期限为90日历天（根据工期实际情况调整）。

- 四、人员需求

供应商根据工作内容保证满足工程施工进度需求的人工数量，特种操作人员应持证上岗。其中钢筋电焊工不少于5人，模板支架工不少于5人，普通工人不少于7人。

- 五、设备需求

供应商根据工作内容提供辅助材料及小型机械工具等。

- 六、质量验收

1. 最终验收：服务初验合格后，由中标服务商提出最终验收申请，经采购人同意后，采购人与中标服务商双方共同按招标文件和国家或行业相关标准进行最终验收。

2 中标服务商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

3.质量保证：养护与维修的桥梁必须符合城市桥梁养护技术规范

(CJJ99-2009)的要求。

- 七、售后服务

1、质保期：自本项目维修加固工期结束，经采购人及相关部门验收合格后进入质保期。质保期12个月。

2.中标服务商在接到采购人维修通知后，必须3小时内响应，8小时内抵达现场并进行维修。

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月

附件2：

## （一）响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了         询价文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写  元（小写：￥             ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## （二）分项报价表

a）报价说明

1. 本次报价货币为人民币。

2.各分项报价含人工费、辅助材料费用、小型机械费用及增值税费用，安全文明生产等其他措施费及规费分摊于各分项报价中，不再单独报价。

3.如果不按照上述要求提供“分项报价表”将被视为未实质性响应《采购文件》。

b）报价清单

1.单位工程报价汇总表

响应人名称：                                      报价单位：元

| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国税桥维修加固工程 |  |  |
| 2 | 十里河桥维修加固工程 |  |  |
| 3 | 西宁路桥梁加固工程 |  |  |
| 4 | 长城路一桥维修加固工程 |  |  |
| 5 | 长江中转站维修加固工程 |  |  |
| 6 | 九瑞大道桥维修加固工程 |  |  |
| 7 | 总计（元） |  |  |

2.单位工程分项报价表

（1）十里河桥

响应人名称：                                                报价单位：元

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 更换原有伸缩缝混凝土更换钢板伸缩缝钢筋 | m | 100 |  |  |
| 2 | 橡胶支座 | GYZF4200*51 氯丁橡胶支 座 | 个 | 100 |  |  |
| 3 | 橡胶支座 | GYZF4200*49 氯丁橡胶支 座 | 个 | 200 |  |  |
| 4 | 临时垫块 | 临时垫块 | 个 | 52 |  |  |
| 5 | 预埋铁件 | Q345C 钢牛腿 | t | 6.54 |  |  |
| 6 | 预埋铁件 | Q345C 锚栓 M24*170 | 个 | 2340 |  |  |
| 7 | 不锈钢板 | 304N1 不锈钢板 | t | 0.17 |  |  |
| 8 | 桥梁梁体顶升 |  | 跨 | 3 |  |  |
| 9 | 混泥土裂缝及缺陷处理 | 深层缺陷处理、浅层缺陷 处理，灌缝、封缝 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 桥面铺装 | SAM13 沥青混凝土铺装 SBS 防水卷材 | m2 | 150 |  |  |
| 11 | 铣刨路面 | 原沥青铺装层凿除 原混凝土 垫层凿除 | m2 | 150 |  |  |
| 12 | 水中墩防护 | 黏贴碳纤维布 防护涂装 | m2 | 226.08 |  |  |
| 13 | 桥台环氧焦油砂浆 加固 | 混凝土凿毛脚手架模板环氧焦油砂浆 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护涂 料 | m2 | 2531.6 |  |  |
| 15 | 标线 |  | m2 | 621.6 |  |  |
| 16 | 标杆 |  | 根 | 1 |  |  |
| 17 | 标志板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 18 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |

2、西宁路桥

响应人名称：                                                报价单位：元

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩缝清理、更换止水带 钢筋 | m | 30 |  |  |
| 2 | 橡胶支座 | GYZF4200*32 氯丁橡胶 支座 | 个 | 64 |  |  |
| 3 | 临时垫块 | 临时垫块 | 个 | 33 |  |  |
| 4 | 预埋铁件 | Q345C 钢牛腿 | t | 1.43 |  |  |
| 5 | 预埋铁件 | Q345C 锚栓 M24*170 | 个 | 400 |  |  |
| 6 | 不锈钢板 | 304N1 不锈钢板 | t | 0.11 |  |  |
| 7 | 桥梁梁体顶升 |  | 跨 | 1 |  |  |
| 8 | 桥面排(泄)水管 |  | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 混泥土裂缝及缺陷处理 | 环氧聚酯砂浆、聚合物砂浆 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 桥台环氧焦油砂浆加固 | 混凝土凿毛脚手架、模板、环氧焦油砂浆 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护涂料 | m2 | 761.1 |  |  |
| 12 | 标线 |  | m2 | 48.62 |  |  |
| 13 | 标杆 |  | 根 | 1 |  |  |
| 14 | 标志板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 15 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |

3、国税桥

响应人名称：                                                报价单位：元

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 更换原有伸缩缝混凝土 更换钢板伸缩缝 钢筋 | m | 56.8 |  |  |
| 2 | 橡胶支座 | 支座除锈 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 桥梁梁体顶升 | 桥梁梁体顶升 | 跨 | 1 |  |  |
| 4 | 桥面排(泄)水管 | 泄水孔 钢管 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 混泥土裂缝及缺陷处理 | 环氧聚酯砂浆、聚合物 砂浆 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 桥台增大截面 | 混凝土凿毛、混凝土、钻孔植筋 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护涂 料 | m2 | 5302.4 |  |  |
| 8 | 标线 | 纵向标线 热熔涂料 普 通型 | m2 | 175.83 |  |  |
| 9 | 浆砌块料 | 浆砌片石锥坡、锥坡开挖 | m3 | 412.8 |  |  |
| 10 | 标杆 |  | 根 | 1 |  |  |
| 11 | 标志板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 12 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |

4.长城路一桥

响应人名称：                                                报价单位：元

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 更换原有伸缩缝混凝 土 更换钢板伸缩缝 钢筋 | m | 68 |  |  |
| 2 | 橡胶支座 | GYZF4200*56 氯丁橡胶 支座 | 个 | 112 |  |  |
| 3 | 临时垫块 | 临时垫块 | 个 | 57 |  |  |
| 4 | 预埋铁件 | Q345C 钢牛腿 | t | 2.43 |  |  |
| 5 | 预埋铁件 | Q345C 锚栓 M24*170 | 个 | 600 |  |  |
| 6 | 不锈钢板 | 304N1 不锈钢板 | t | 0.19 |  |  |
| 7 | 桥梁梁体顶升 |  | 跨 | 1 |  |  |
| 8 | 桥面排(泄)水管 |  | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 混泥土裂缝及缺陷处理 | 环氧聚酯砂浆、聚合物 砂浆 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 桥台环氧焦油砂浆加固 | 混凝土凿毛、脚手架 模板 环氧焦油砂浆 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护 涂料 | m2 | 1509 |  |  |
| 12 | 标线 |  | m2 | 666 |  |  |
| 13 | 标杆 |  | 根 | 1 |  |  |
| 14 | 标志板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 15 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |

5.长江中转站桥

响应人名称：                                                报价单位：元

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加固工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩缝清理更换止水带 钢筋 | m | 57.2 |  |  |
| 2 | 橡胶支座 | GYZF4200*56 氯丁橡胶 支座 | 个 | 56 |  |  |
| 3 | 临时垫块 | 临时垫块 | 个 | 29 |  |  |
| 4 | 预埋铁件 | Q345C 钢牛腿 | t | 2.35 |  |  |
| 5 | 预埋铁件 | Q345C 锚栓 M24*170 | 个 | 600 |  |  |
| 6 | 不锈钢板 | 304N1 不锈钢板 | t | 0.09 |  |  |
| 7 | 桥梁梁体顶升 |  | 跨 | 1 |  |  |
| 8 | 桥面排(泄)水管 |  | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 混泥土裂缝及缺陷处理 | 环氧聚酯砂浆、聚合物 砂浆 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 桥台环氧焦油砂浆加 固 | 混凝土凿毛脚手架 模板 环氧焦油砂浆 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 涂料 | 全桥外立面粉刷防护涂 料 | m2 | 2259.2 |  |  |
| 12 | 标线 |  | m2 | 346.32 |  |  |
| 13 | 标杆 |  | 根 | 1 |  |  |
| 14 | 标志板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 15 | 混凝土基础 |  | m3 | 25.6 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |

6.九瑞大道桥

响应人名称：                                                报价单位：元

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属栏杆 | 钢管护栏支撑架预埋锚筋 预埋钢板 | m | 600 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件4

## （三）法定代表人身份证明书

姓名:         性别:        年龄:       职务:

系    (单位名称)         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日

附件5

## （四）法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的        （项目名称）   询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件6

## （五）其 他 文 件

一、供应商资格证明文件

a、营业执照、税务登记证或三证合一；

b、资质证书；

c、相关业绩材料（附合同）。

附件7

## （六）技术方案

一、对招标人员、设备需求的响应；

二、对工程质量与售后服务的响应。