| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 国道310线循化至隆务峡段质量检测 采购询价文件 |  |
| 采购编号：CG-2020-016 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目  录

第一章  采购公告	1

一、项目概况	1

二、供应商资格要求	1

三、采购文件的获取	2

四、响应文件的递交	2

五、公告媒介	2

六、联系方式	2

第二章  采购须知	3

一、响应文件组成	3

二、报价要求	3

三、采购评审	3

四、成交及合同授予	4

第三章  采购需求	5

一、工程概况与采购范围	5

二、具体技术内容及要求	6

第四章  响应文件格式	9

响应函	10

分项报价表	11

法定代表人身份证明书	12

法定代表人授权书	13

其 他 文 件	14

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就国道310线循化至隆务峡段公路工程质量检测进行采购询价，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

- 一、项目概况

1、项目名称：国道310线循化至隆务峡段公路工程

2、采购编号：CG-2020-016

3、采购内容：国道310线循化至隆务峡段公路工程竣工前质量检测。

4、项目基本情况：主线：本项目位于青海省海东市循化县和化隆县境内。路线起点(K52+028.918)位于循化县县城东，顺接国道310线大力加山至循化高速公路终点，终点位于化隆县哇加滩村，与张掖至河南高速公路牙什尕至同仁段公路哇加滩枢纽互通立交处相接，线路全长40.464km。本项目为新建项目，釆用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h,整体式路基宽度24.5m,分离式路基宽度12.25m*2，桥涵设计荷载釆用公路-I级。

连接线：街子连接线采用二级公路标准建设，路线长3.249公里，中桥1座/87米（含在主线）；乙麻目黄河大桥（代建项目）全长1.58公里，其中大桥1座/887米，中桥1座/27米；循化北过境A标10.3323公里，其中特大桥1座/1268.2米，大桥2座/817米，中桥1座/54.65米。

- 二、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、资质要求：同时具备：（1）交通运输部工程质量监督机构颁发的有效公路综合乙级及以上试验检测机构登记证书；（2）省级及以上市场监督管理部门（原质量技术监督部门）颁发的有效的检测机构资质认定证书（原CMA计量认证证书）。

4、在经营活动中没有重大违法记录。

5、本项目不接受联合体投标。

- 三、采购文件的获取

1、采购文件获取时间及地点：登录http://www.cseti.com.cn网站进行下载。

- 四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2020年11月27日9时整。

2、响应文件递交地点：青海省海东市互助县。

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

- 五、公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

- 六、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：青海省海东市互助县

联 系 人：华工                 联系电话：15271814676

# 第二章  采购须知

- 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1）

2、响应函(格式详见附件 2）

3、分项报价表  (格式详见附件3）

4、法定代表人身份证明书(格式详见附件4）

5、授权委托书(格式详见附件5）

6、供应商资格证明文件

a、营业执照、税务登记等；

b、本次询价同类项目业绩表。

注：以上文件均须装订成册，密封后骑缝加盖公章。

- 二、报价要求

1、本次采购限价陆拾万元整（￥600,000.00），报价货币为人民币，总价应包含增值税价格。

2、采购报价为费用总额，包括完成服务内容所需一切费用。

- 三、采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评审

评审分别对《响应文件》进行审查、质疑、评估和比较。

（1）对有效的《响应文件》进行评估和比较；

（2）评审时将综合考虑以下因素；

a.响应单位技术方案可行性、质量、工期保证措施及服务承诺满足要求；

b.投标人综合实力，类似项目业绩和商务条款响应满足要求；

c.前两款满足条件基础上，报价最低的为成交人。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给其他任何响应人。

- 四、成交及合同授予

1．成交原则

1）合同将授予评审中被评为排名第一的投标人。

2）合同生效后，如果已成交的投标人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在正式评审之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向成交人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未成交的投标人，采购人不对未成交原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

5.合同款支付方式

合同款由甲方分次支付给乙方，乙方应根据甲方要求，开具相应的增值税专用发票交予甲方。

1）第一次付款：本合同生效后，成果提交甲方且建设方出具竣工验收前质量检测意见，同时在甲方收到项目建设方计量款项后7个工作日内，甲方向乙方支付合同额的85%；

2）第二次付款：成果提交甲方且通过项目竣工验收，并在甲方收到尾款后7个工作日内，甲方向乙方支付合同额的15%。

# 第三章  采购需求

- 一、工程概况与采购范围

1．工程概况

主线：本项目位于青海省海东市循化县和化隆县境内。路线起点(K52+028.918)位于循化县县城东，顺接国道310线大力加山至循化高速公路终点，终点位于化隆县哇加滩村，与张掖至河南高速公路牙什尕至同仁段公路哇加滩枢纽互通立交处相接，线路全长40.464km。本项目为新建项目，釆用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，整体式路基宽度24.5m,分离式路基宽度12.25m*2，桥涵设计荷载釆用公路-I级，桥梁宽度24m全线设特大桥2座/2709米，大桥19座/6337.62米，中桥16座/1196.32米；互通立交大桥2座/629.16米；隧道16座/27668米（单幅）。

苏龙珠黄河特大桥分左右幅，主跨220米。左幅起点里程序为ZK89+862.000，终点里程ZK90+181.000，桥长319米。右幅起点里程序为YK+857.000，终点里程YK0+184.000，桥长327.6米。主桥釆用净跨220米钢管混凝土桁架上承式拱桥，净矢跨比为1/5.5，主拱轴线为悬链线，拱轴系数m=2.20，拱肋为等截面钢管混凝土桁架结构。半幅桥共两组桁架，两组桁架中到中间距8.6米，单条拱肋由4根φ850mm钢管组成高4.50米，宽2.35米的钢管桁架，水平向由φ400×10mm钢管横向连接两根主钢管，腹杆釆用φ400×l0mm钢管作竖向连接。

主拱肋上弦钢管从6#到14#拱上立柱间釆用φ850×24mm钢管，其余各段均采用φ850×l4mm钢管。主拱肋下弦钢管从1#-3#拱上立柱、17-19#拱上立柱间釆用φ850x24mm钢管，其余各段均釆用φ850×l4mm钢管。主拱肋钢管灌注自密实微膨胀C50混凝土。

连接线：街子连接线采用二级公路标准建设，路线长3.249公里，中桥1座/87米（含在主线）；乙麻目黄河大桥（代建项目）全长1.58公里，其中大桥1座/887米，中桥1座/27米；循化北过境A标10.3323公里，其中特大桥1座/1268.2米，大桥2座/817米，中桥1座/54.65米。

2．采购范围

在大武经达日至班玛公路等七条公路竣工验收前质量检测JGJC-3标项目实施过程中，配合甲方完成桥梁工程、交安工程、路基工程、路面工程、房建工程、机电工程、绿化工程竣工验收前质量检测工作并出具报告；同时协调当地路政交警部门，完成施工作业占道申请，并维护检测现场安全。

- 二、具体技术内容及要求

1．技术服务内容

根据项目需要开展桥梁工程、交安工程、路基工程、路面工程、房建工程、机电工程、绿化工程竣工验收前质量检测工作并出具报告；同时协调当地路政交警部门，完成施工作业占道申请工作，并维护检测现场安全。工程量清单详见附表1，具体内容如下：

（1）桥梁工程：乙方需提供桥检车两辆，桥检车车辆需为投标人所有、如租赁车辆行驶证为个人所有，须有相关证明材料证明投标人有权使用该车辆，车辆必须保持完好的使用性能及安全性，若出现故障，乙方应及时更换车辆。对桥梁下部结构、上部结构及桥面系逐一检查。

（2）路面工程：乙方需提供激光平整度仪、路面横向力系数测试车、全自动弯沉车各一辆，车辆需为投标人所有、如租赁车辆行驶证为个人所有，须有相关证明材料证明投标人有权使用该车辆，车辆必须保持完好的使用性能及安全性，若出现故障，乙方应及时更换车辆。对路面弯沉、车辙、平整度及抗滑性能逐一检测。

（3）路基工程：对土石方、排水、涵洞、小桥及支挡工程配合采购人完成检查。

（4）交通安全设施：对标志、标线、防护栏、隔离栅等按采购人要求配合完成检查。

（5）绿化、房建工程、机电工程：对房屋建筑工程逐处检查，对机电工程按照监控、通信、收费系统按采购人要求配合完成检查。

（6）路政交警协调：在得到进场通知后3个工作日内取得主管部门施工作业占道许可，同时负责维护检测现场安全。

（7）交工延伸检测：按照甲方提供的检测方案进行检测。

（8）乙方须提供该项目所需配合技术人员不少于15人，乙方负责乙方人员现场安全作业的培训和教育，并承担为完成项目既定工作内容派驻现场的所有人员的人身安全和设备安全，配备充足有效的劳保用品和安全措施。为确保试验期间的劳动人员安全，乙方人员必须服从甲方现场试验检测人员的安全管理和监督。所有乙方人员应严格按照试验检测操作规程及甲方指定的安全生产条例开展工作，以确保人员安全。

（9）乙方需提供通勤车辆3～4辆，车辆及人员需同时提供相应的证件（行驶证、驾驶证、身份证等）及保险材料（车辆保险、人身意外险等）。

（10）服务期间乙方人员住宿费、伙食费、车辆过路费、车辆保险费、人员保险、车辆维修费、燃油费等费用由乙方自行承担，与发包人无关。乙方需服从发包人安排调度，若因发包人原因造成延误工期及其他损失的由发包人承担后果，若因乙方原因造成延误工期及其他损失的由乙方承担后果。

2．技术服务成果

编制检测报告及相关图表，提交现场检测数据，包括原始纸质版及录入电子版（excel）数据及工作照片。

3．技术服务标准

按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）要求，公正、客观、科学、全面的开展技术服务工作。所提交的技术成果数据真实可靠，内容完整详实，分析准确严密，出版精美规范，符合公路项目竣工验收的技术要求。

4．服务时间

根据国道310线循化至隆务峡段质量检测合同要求，服务期限自合同签订日起，至项目竣工验收结束。具体要求：取得甲方进场检测指令后组织实施现场检测工作，并于45日内随文提交经委托人确认的竣工质量检测报告(含电子版检测报告)。

附表1

工程量清单

| 序号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁工程 | 苏龙珠特大桥 | 涂层厚度（点） | 234 | 除常规左右幅外观检查外，需对以下五项内容进行重点检查：钢管两端的锚具及护筒有无渗水、漏水情况；钢管两端锚具锚杯内的防护油情况；钢护筒与套管连接处的防水垫圈及阻尼垫圈情况；索端钢护筒的蚀情况；钢管护套有无开裂、漏水、渗水情况。 |
|  |  |  | 拱轴线形（点） | 120 |  |
|  |  |  | 高程线形（点） | 164 |  |
|  |  | 特大桥 | 延米/单幅 | 5148 | - |
|  |  | 大桥 |  | 13695.1 | - |
|  |  | 中桥 |  | 2137.25 | - |
| 2 | 交通安全 设施 | 四车道 | 公里 | 40.646 | - |
|  |  | 二车道（北过境A标及已麻目黄河大桥） | 公里 | 19.062 | - |
| 3 | 绿化、房建工程 |  | 总额 | 1 | - |
| 4 | 机电工程 |  | 总额 | 1 | - |
| 5 | 路基工程 | 四车道（含主干道） | 公里 | 16.269 | - |
|  |  | 二车道 |  | 9.716 | - |
|  |  | 二车道（北过境A标及已麻目黄河大桥） |  | 8.863 | - |
| 6 | 路面工程 | 四车道 | 公里 | 40.464 | - |
|  |  | 二车道 |  | 6.935 | - |
|  |  | 二车道（北过境A标及已麻目黄河大桥） |  | 11.025 | - |
| 7 | 路政交警协调 |  | 总额 | 1 | - |
| 8 | 交工延伸检测 |  | 总额 | 1 |  |

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月   日

附件2：

## 响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了           询价文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写                    元（小写：￥              ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## 分项报价表

响应人名称：                           报价单位：元

| 序号 | 服务项目 | 拟投入人员 | 数量（km） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁工程 |  | 21.618 |  |  |
| 2 | 交通安全设施 |  | 59.708 |  |  |
| 3 | 绿化、房建工程 |  | 各1项 |  |  |
| 4 | 机电工程 |  | 1项 |  |  |
| 5 | 路基工程 |  | 34.848 |  |  |
| 6 | 路面工程 |  | 58.424 |  |  |
| 7 | 路政交警协调 |  | 1项 |  |  |
| 8 | 交工延伸检测 |  | 1项 |  |  |

注：1．响应人应针对根据项目投入实际,分项报出总报价组成，表格可自行制定；

2．如果不按照上述要求提供“分项报价表”将被视为未实质性响应《采购文件》。

附件4：

## 法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:

系    (单位名称)      的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:(盖公章)

日 期:   年  月  日

附件5

## 法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的              （项目名称）询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件6

## 其 他 文 件

一、供应商资格证明文件

a、营业执照、税务登记证等；

b、本次询价同类项目业绩表（附合同或项目报告扫描件）；

c、拟投入的主要技术设备列表（包括软硬件等）

二、技术方案，包括但不限于：

a、 对项目的分析概述；

b、 对技术需求响应；

c、 拟投入人员；

d、 质量、工期保证措施；

f、 相关承诺；

e、 其他需说明的内容。